ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию общего имущества

многоквартирного дома

на 2012г.

| I. Техническое содержание 1. Работы и услуги, выполняемые при проведении технических осмотров (общих и частичных, плановых и неплановых) конструктивных элементов и помещений общего пользования многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Вид конструктивного элемента или помещения общего пользования | Наименование работ |  |  | Периодич-ность выполнения работ |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |
| 1.1. | Внутридомовая система центрального отопления и горячего водоснабжения | - Проведение планового осмотра перед началом отопительного сезона в процессе пробного протапливания здания 4.1.1. - Проведение внепланового осмотра после ликвидации аварийного повреждения и поступления жалоб проживающих 4.1.1. - Устранение выявленных неисправностей: - восстановление местами теплоизоляции трубопроводов (водонагревателей), расширительных баков; - устранение течи в трубопроводах, водонагревателях, приборах и арматуре; - устранение местных непрогревов с промывкой (при необходимости) нагревательных приборов и трубопроводов; - ликвидация воздушных пробок; - укомплектование поверенными контрольно-измерительными приборами; -наладка автоматики подпитки расширительных баков; - осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, запорной и регулирующей арматуры; 4.1.3. - устранение неисправностей расширительного бака и автоматики подпитки; |  | 1 раз в год по мере необходи-мости по мере выявления 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год |  |  |
|  |  | - восстановление крепления трубопроводов и нагревательных приборов |  | по мере выявления |  |  |
|  |  | - Проверка исправной работы домовых приборов учета расхода тепловой энергии и горячей воды: |  | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | - визуальный осмотр; - проверка наличия и целостности пломб; - протирка прибора от пыли; - снятие показаний прибора и запись их в журнал |  |  |  |  |
|  |  | Проведение работ по обследованию автоматизированных узлов управления (АУУ): |  |  |  |  |
|  |  | - Обследование агрегатов автоматизированных узлов управления (АУУ) |  | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | - Проверка срабатывания аварийных защит и сигнализаций |  | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | - Проверка работоспособности средств автоматизации теплового пункта |  | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | - Проверка работоспособности запорной арматуры |  | 1 раз в квартал |  |  |
| 1.2. | Система холодного водоснабжения, в т.ч. поливочная система и | - Проведение планового осмотра перед началом отопительного периода - Проведение внепланового осмотра после ликвидации аварийного повреждения и поступления жалоб проживающих |  | 1 раз в год по мере необходи-мости |  |  |
|  | система противопожар-ного водопровода | - Устранение выявленных неисправностей: - устранение течи в трубопроводах и арматуре; - восстановление местами теплоизоляции трубопроводов и арматуры; - восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования; - прочистка трубопроводов |  | по мере выявления |  |  |
|  |  | - Проверка исправной работы домовых приборов учета расхода воды |  | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | - Проверка эксплуатационной готовности: - сети противопожарного водопровода; - пожарных насосов (проверка на создание требуемого напора) |  | 2 раза в год 1 раз в месяц (ППБ 01-03) |  |  |
| 1.3. | Система водоотведения | - Проведение планового осмотра перед началом отопительного периода |  | 1 раз в год |  |  |
|  | (канализация) | - Проведение внепланового осмотра после устранения аварийного повреждения и поступления жалоб проживающих |  | по мере необходи-мости |  |  |
|  |  | - Устранение выявленных неисправностей: - прочистка стояка; - прочистка лежака; - устранение просадки, прогиба и контруклона |  | по мере выявления |  |  |
|  |  | лежака и канализационного выпуска; - смена кронштейнов под сантехприборами, укрепление расшатанного унитаза, прочистка и промывка сифонов, находящихся в нежилых помещениях; - подчеканка раструбов канализационных труб; - смена прокладок канализационных ревизий; - устранение засора трубопроводов; - установка металлических пробок на канализационных прочистках; - укрепление трубопроводов |  |  |  |  |
|  |  | - Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1 раз в год |  |  |
| 1.4. | Вентиляция (ЖНМ-2004/03, утвержден постановлением Правительства Москвы от 02.11.2004г. № 758-ПП) | - Проведение плановых осмотров дымоходов и вентиляционных каналов с проверкой наличия тяги: |  |  |  |  |
|  |  | - для асбоцементных; |  | 1 раз в год (перед началом отопитель-ного сезона) |  |  |
|  |  | - для кирпичных; |  | 4 раза в год (раз в квартал) |  |  |
|  |  | - проверка состояния железных соединительных труб (ЖСТ), наличие «кармана» с люком, наличие нумерации дымоходов, состояние штукатурки побелки железнения оголовков; - проверка правильности расположения оголовков (отсутствие зоны ветрового подпора); |  | 1 раз в год 1 раз в год |  |  |
|  |  | - проверка состояния оголовков дымоходов с целью предупреждения их обмерзания и закупорки |  | 1 раз в месяц (с ноября по апрель) |  |  |
|  |  | - Проведение внепланового осмотра после аварийного повреждения и поступления жалоб проживающих |  | по мере необходи-мости |  |  |
|  |  | - Устранение выявленных неисправностей, в том числе: - очистка ввода дымохода, кармана дымохода и перекидного кирпичного патрубка; |  | по мере выявления |  |  |
|  |  | - устранение неплотностей; - прочистка дымохода и вентиляционного канала - Оформление Акта проверки дымохода и вентиляционного канала на плотность и обособленность |  | 1 раз в год перед началом отопитель-ного сезона (в третьем квартале) |  |  |
| 1.5. | Система электроснабже-ния | - Проведение плановых осмотров вводно-распределительного устройства (ВРУ), разводки по подвалу, техподполью и чердаку, системы электроснабжения здания, этажных щитков, в том числе светильников наружного освещения, домовых знаков и уличных, и др. указателей |  | 1 раз в год |  |  |
|  |  | - Проведение внеплановых осмотров после ликвидации аварийных повреждений |  | по мере необходи-мости |  |  |
|  |  | - Устранение выявленных нарушений: - подтяжка контактов соединений общедомовой электрической сети и этажных щитов; - протирка электроламп и смена перегоревших электроламп (и стартеров), в том числе домового знака, уличного и др. указателей; - промывка и протирка световых домовых знаков, уличных и др. указателей; - удаление влаги, ржавчины и др. из распаячных и протяжных коробок, ящиков и щитков; - ликвидация скруток |  | по мере выявления |  |  |
|  |  | - Проверка и восстановление заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов |  | 1 раз в год |  |  |
|  |  | - Проверка исправности и снятие показаний общедомовых электросчетчиков |  | 1 раз в месяц |  |  |
| 1.6. | Крыши (ограждающие элементы и несущие части) и системы водоотвода | - Проведение плановых осмотров в период подготовки к сезонной эксплуатации - Проведение внеплановых осмотров после повреждений и явлений стихийного характера |  | 2 раза в год по мере необходи-мости |  |  |
|  |  | - Устранение выявленных нарушений: - укрепление элементов наружного водостока; |  | по мере выявления |  |  |
|  |  | - поджатие фальцев, гребней стальной кровли, промазка свищей; |  |  |  |  |
|  |  | - прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока |  |  |  |  |
|  |  | - Очистка кровли от мусора, грязи, листьев и посторонних предметов - Очистка кровли от снега и наледеобразований |  | 2 раза в год в порядке установлен-ном ЖНМ-2005/04 |  |  |
|  |  | - Устранение неисправностей и протечек в связи с жалобами и обращениями проживающих |  | по мере обращения |  |  |
|  |  | - Антисептическая и огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши |  | по предписа-нию инспектора ГПС |  |  |
| 1.7. | Фасады, цоколи, отмостки | - Проведение планового осмотра при подготовке к весенне-летней эксплуатации (с простукиванием штукатурки или облицовки фасада), в том числе правильности использования балконов, эркеров и лоджий |  | 1 раз в год |  |  |
|  |  | - Проведение внеплановых осмотров после явлений стихийного характера, при выявлении аварийных повреждений и поступлении жалоб проживающих, а также по решению Городской (окружной) комиссии по организации исполнения Закона города Москвы от 01 июля 1996г. № 22 |  | по мере необходи-мости |  |  |
|  |  | Устранение выявленных нарушений: - ограждение опасной зоны; |  | по мере выявления |  |  |
|  |  | - закрытие и опломбирование выходов на аварийные балконы, лоджии и эркеры |  |  |  |  |
| 1.8. | Системы ДУ и ППА | - Проведение планового осмотра перед началом отопительного сезона |  | 1 раз в год |  |  |
|  |  | - Работа со специализированной организацией, обслуживающей по договору систему ДУ и ППА по устранению выявленных нарушений |  | по мере необходи-мости |  |  |
| 1.9. | Система газоснабжения | - Проведение планового осмотра помещений, где проложены газопроводы и установлены газовые |  | 1 раз в год |  |  |
|  |  | приборы, на их соответствие требованиям «Правил безопасности в газовом хозяйстве» |  |  |  |  |
|  |  | Проведение проверок содержания подвалов и тех.подполий, где расположены газопроводы на загазованность |  | ежедневно |  |  |
|  |  | - Работа со специализированной организацией по устранению нарушений в системе газоснабжения |  |  |  |  |
| 1.10. | Система мусороудаления | - Проведение видеодиагностики внутренней поверхности асбоцементного ствола мусоропровода |  | 1 раз в год |  |  |
|  |  | - Проведение визуального осмотра: |  |  |  |  |
|  |  | - асбоцементного ствола мусоропровода; |  | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | - загрузочного клапана; |  | 1 раз в неделю |  |  |
|  |  | - устройства для промывки, очистки и дезинфекции внутренней поверхности ствола мусоропровода; |  | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | - спринклерной системы пожаротушения очистного устройства; |  | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | - оборудования водо- и электроснабжения очистного устройства; |  | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | - шиберного узла с противопожарным клапаном; |  | ежедневно |  |  |
|  |  | - контейнерного оборудования; |  | ежедневно |  |  |
|  |  | - спринклерной системы автоматического пожаротушения мусоросборной камеры; |  | ежедневно |  |  |
|  |  | - помещения мусоросборной камеры с целью контроля температурного режима (не ниже +50С), наличия водо- и электроснабжения; |  | ежедневно |  |  |
|  |  | - системы вентиляции мусоропровода |  | 1 раз в месяц |  |  |
|  |  | - Устранение выявленных нарушений и неисправностей в установленном порядке |  | в сроки, установлен-ные норма- тивными до- кументами |  |  |
| 1.11. | Прочие работы | - Освобождение лестничных площадок, маршей и приквартирных холлов от хлама и бытового мусора |  | по мере необходи-мости |  |  |
|  |  | - Оборудование в вестибюле доски объявлений |  | по мере необходи-мости |  |  |
|  |  | - Освобождение входов на чердак и подходов к пожарному оборудованию и инвентарю от посторонних предметов |  | по мере необходи-мости |  |  |
|  |  | - Дезинфекция и дератизация подвальных и чердачных помещений |  | по мере необходи-мости |  |  |
|  |  | - Подготовка многоквартирного дома к праздникам, вывешивание и снятие флагов и другого праздничного оформления |  | по мере необходи-мости |  |  |
|  |  | - Осмотр радио-, теле- и др. устройств на кровлях, чердаках и лестничных клетках с вызовом специализированной обслуживающей организации для устранения выявленных нарушений |  | 1 раз в год |  |  |
|  | 2. Работы и услуги, выполняемые при подготовке многоквартирного дома к сезонной (осенне-зимней и весенне-летней) эксплуатации |  |  |  |  |  |
| №№ п/п | Вид конструктивного элемента или помещения общего пользования | Наименование работ |  |  | Периодич-ность выполнения работ |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |
| 2.1. | Внутридомовая система центрального отопления и горячего водоснабжения | - Консервация системы отопления на летний период с ревизией запорной регулировочной арматуры и КиП. - Определение объема необходимых ремонтных работ и разработка плана-графика их выполнения |  | 1 раз в год 1 раз в год |  |  |
|  |  | - Подготовка гильз для термометров и штуцеров для манометров с запорными кранами на тепловых вводах, элеваторных и тепловых узлах |  | 1 раз в год |  |  |
|  |  | - Приведение автоматики подпитки расширительных баков в рабочее состояние |  | 1 раз в год |  |  |
|  |  | - Устранение нарушений в состоянии систем центрального отопления и горячего водоснабжения, имевших место в прошедший отопительный сезон |  | 1 раз в год |  |  |
|  |  | - Промывка системы центрального отопления до «светлой» воды |  | 1 раз в год |  |  |
|  |  | - Гидропневматическая промывка системы центрального отопления |  | 1 раз в 4 года |  |  |
|  |  | - Гидравлическое испытание системы центрального отопления на 1,25 рабочего давления |  | 1 раз в год |  |  |
|  |  | - Окраска трубопроводов и поддонов |  | по мере необходи-мости |  |  |
|  |  | - Спуск и напуск воды в систему отопления |  | по мере необ- ходимости и по согласова-нию с тепло-снабжающей организацией |  |  |
|  |  | - Организация работы по проведению пробного протапливания многоквартирного дома: |  | 1 раз в год |  |  |
|  |  | - заполнение системы отопления сетевой водой в сроки, по согласованию с теплоснабжающей организацией; - работа с населением по проверке прогреваемости отопительных приборов; - наладка и регулировка системы отопления; - вывод системы на расчетный режим работы; - наладка автоматики подпитки расширительных баков (при независимой схеме присоединения системы отопления дома к наружным тепловым сетям); - контроль параметров на тепловом вводе; |  |  |  |  |
|  |  | - контроль тепловлажностного режима в помещениях многоквартирного дома (обеспечение нормативной температуры (+18-20 0С) в жилых помещениях); |  |  |  |  |
|  |  | - проверка качества горячего водоснабжения, обеспечение нормативной температуры (+500 С) в точках водоразбора |  |  |  |  |
|  |  | - Оформление Акта готовности системы отопления дома к осенне-зимней эксплуатации |  | 1 раз в год |  |  |
| 2.2. | Система холодного водоснабжения, в т. ч. поливочная система и система противопожар-ного водопровода | - Консервация и расконсервация поливочной системы |  | 2 раза в год |  |  |
|  |  | - Устройство дополнительной сети поливочной системы |  | при необходи-мости |  |  |
|  |  | - Восстановление местами разрушенной теплоизоляции |  | по мере необходи-мости |  |  |
|  |  | - Устранение течи трубопроводов, запорной и водоразборной арматуры |  | по мере необходи-мости |  |  |
|  |  | - Устранение неисправностей насосного оборудования: - повысительных насосов; - пожарных насосов |  | по мере необходи-мости |  |  |
| 2.3. | Фасады, цоколи, отмостки | - Очистка и промывка фасадов и цоколей |  | 2 раза в год (к 1 мая и к Дню города) или по решению Городской комиссии |  |  |
|  |  | - Устранение нарушений в состоянии отмостки: - обеспечение уклона от здания к водоотводным лоткам (не менее 3%); - заделка выбоин, трещин и ликвидация просадки грунта, в том числе в месте прокладки инженерных коммуникаций; - расчистка и заделка щелей между отмосткой (тротуаром) и стеной здания |  | по мере выявления |  |  |
|  |  | - Устранение нарушений в состоянии цоколя: - обеспечение уклона выступа цоколя от стены здания (не менее 5 %); |  | по мере выявления |  |  |
|  |  | - восстановление поврежденной штукатурки и облицовки; |  |  |  |  |
|  |  | - расшивка швов каменной кладки или дополнительное утепление |  | при поступлении жалоб жителей 1-го этажа |  |  |
| 2.4. | Крыши (ограждающие элементы и несущие части) и системы водоотвода | - Укрепление парапетных ограждений |  | 1 раз в год |  |  |
|  |  | - Установка и снятие крышек-лотков с воронок наружных водосточных труб |  | 2 раза в год |  |  |
|  |  | - Переключение внутреннего водостока на летний и зимний режимы работы |  | 2 раза в год |  |  |
|  |  | - Проверка герметичности и прочности соединения водоприемной решетки внутреннего водостока с гидроизоляционным ковром кровли, устранение выявленных неисправностей |  | 2 раза в год |  |  |
|  |  | - Укрепление водосточных труб, колен, отмётов, воронок |  | по мере необходи-мости |  |  |
| 2.5. | Помещения общего пользования (лестничные клетки, чердаки, подвалы, техподполья, помещения мусоросборных камер, коридоры, колясочные, технические этажи) | - Приведение в порядок помещений, очистка их от мусора и посторонних предметов, восстановление и ремонт ходовых досок и переходных мостиков через трубопроводы, восстановление освещения, вентиляции |  | 1 раз в год |  |  |
|  |  | - Создание нормативного температурно-влажностного режима в помещениях (утепление чердачного перекрытия, рыхление слежавшегося сыпучего утеплителя, остекление и закрытие слуховых окон, открытие и заделка продухов в цоколях зданий и жалюзи, установка решеток на вентиляционных отверстиях, выполнение мероприятий по технике безопасности и охране труда в помещении электрощитовой, приведение в порядок входной группы) |  | 1 раз в год |  |  |
|  |  | - Обеспечение свободных подходов к инженерным коммуникациям и отключающим устройствам |  | 1 раз в год |  |  |
|  |  | - Выполнение утеплительных мероприятий (восстановление остекления, утепление дверных и оконных проемов, обеспечение исправности доводчиков и фурнитуры) |  | 1 раз в год |  |  |
|  |  | - Выполнение мероприятий по исключению подтопления подвальных помещений: - уплотнение пересечений инженерных коммуникаций со строительными конструкциями здания; |  | 1 раз в год |  |  |
|  |  | - оборудование приямков, закрытие их решеткой; - обеспечение уклона пола в сторону приямка; - установка (при необходимости) стационарных откачивающих средств |  |  |  |  |
| 2.6. | Специальные общедомовые технические устройства (лифты с механическим оборудованием в машинном помещении, общедомовые приборы учета, датчики контроля) | - Техническое обслуживание лифтового оборудования по регламентам, установленным заводами-изготовителями либо уполномоченными организациями исполнительной власти - Обслуживание охранно-защитных дератизационных систем (ОЗДС) |  | В соответст-вии с перио-дичностью установлен-ленной регламентом В соответст-вии с перио-дичностью установлен-ленной регламентом |  |  |
|  |  | 3. Прочие работы |  |  |  |  |
| 2.7. | Прочие работы | - Укрепление флагодержателей, домовых знаков, уличных и др. указателей |  | 1 раз в год |  |  |
|  |  | - Устранение нарушений в состоянии отмосток, водоотводящих лотков |  | 1 раз в год |  |  |
|  |  | - Непредвиденные работы |  | по мере необ-ходимости |  |  |
|  |  | - Проведение разъяснительной работы с проживающими и арендаторами о необходимости утепления занимаемых помещений, соблюдения правил пожарной безопасности |  | 1 раз в год |  |  |
|  |  | - Утепление (при необходимости) дымоходов и вентиляционных каналов |  | по мере необ-ходимости |  |  |
|  |  | - Проведение инструктажа арендаторов и граждан, проживающих на 1-ых этажах, о мерах безопасности при обнаружении запаха газа |  | 1 раз в год |  |  |
|  |  | - Оформление паспорта готовности многоквартирного дома к осенне-зимней эксплуатации |  | ежегодно до 1 сентября |  |  |
|  |  | - Оформление Акта готовности многоквартирного дома к весенне-летней эксплуатации |  | ежегодно до 25 апреля |  |  |
|  |  | - Мелкий ремонт почтовых ящиков |  | по мере необ-ходимости |  |  |
| II. Санитарное содержание |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п | Вид конструктивного элемента или помещения общего пользования |  | Наименование работ |  |  | Периодич-ность выполнения работ |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |
| 1. | Помещения общего пользования (ЖНМ-96-01/7, утвержденный постановлением Правительства Москвы от 04.06.96г. № 465) |  | - Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей |  |  | Ежедневно (кроме воск-ресных и праздничных дней) |
|  |  |  | - Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа в домах: - без лифта и мусоропровода - с мусоропроводом - с лифтом - с мусоропроводом и лифтом |  |  | 2 раза в неделю 2 раза в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю |
|  |  |  | - Влажное подметание мест перед загрузочным клапаном мусоропровода в домах: - с мусоропроводом - с мусоропроводом и лифтом |  |  | Ежедневно (кроме воск-ресных и праздничных дней) Ежедневно (кроме воск-ресных и праздничных дней) |
|  |  |  | - Мытье лестничных площадок и маршей в домах: - без лифта и мусоропровода - с мусоропроводом - с лифтом - с мусоропроводом и лифтом |  |  | 2 раза в месяц 2 раза в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц |
|  |  |  | - Мытье пола кабины лифта в домах: - с лифтом |  |  | Ежедневно (кроме воск-ресных и праздничных дней) |
|  |  |  | - с мусоропроводом и лифтом |  |  | Ежедневно (кроме воск-ресных и праздничных дней) |
|  |  |  | - Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта в домах: - с лифтом - с мусоропроводом и лифтом |  |  | 2 раза в месяц 2 раза в месяц |
|  |  |  | - Мытье окон |  |  | 2 раз в год |
|  |  |  | - Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков |  |  | 1 раз в год |
|  |  |  | - Влажная протирка подоконников, отопительных приборов |  |  | 2 раза в год |
|  |  |  | - Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка |  |  | 1 раз в неделю |
| 2. | Помещение дежурного по подъезду (постановление Правительства Москвы от 20.02.2007г. № 115-ПП) |  | - Влажная протирка или мытье пола с предварительным подметанием его (в т.ч. мытье пола 4 раза в год) |  |  | 5 раз в неделю |
|  |  |  | - Влажная протирка и мытьё оконных решеток, отопительных приборов |  |  | 4 раза в год |
|  |  |  | - Протирка мебели и инвентаря, находящегося в помещении; влажная протирка подоконников |  |  | 1 раз в неделю |
|  |  |  | - Уборка туалетов, чистка санитарно-технических приборов (унитазов, раковин и др.), опорожнение и мытьё урн |  |  | 5 раз в неделю |
|  |  |  | - Влажная протирка и мытьё стен, дверей, плафонов |  |  | 2 раза в год |
|  |  |  | - Мытьё окон; обметание пыли с потолков |  |  | 2 раза в год |
| 3. | Содержание стен фасадов |  | - Протирка указателей улиц и номеров домов (несветовых) |  |  | 2 раза в холодный период года и 5 раз в теплый период года |
| 4. | Обслуживание мусоропровода (постановление Правительства Москвы от 11.03.2008 г. № 177-ПП), - не оснащенного устройством для промывки, очистки и дезин- |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  | - Удаление мусора из мусороприемных камер |  |  | Ежедневно |
|  |  |  | - Уборка мусороприемных камер |  |  | ежедневно |
|  |  |  | - Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов |  |  | 1 раз в неделю |
|  | фекции внутрен-ней поверхности ствола мусоро- провода, выпол- ненного не из асбестоцемент-ных труб |  | - Мойка сменных мусоросборников |  |  | ежедневно |
|  |  |  | - Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода |  |  | 1 раз в месяц |
|  |  |  | - Устранение засора |  |  | по мере необходимости |
|  |  |  | - Очистка (цикл повторяется 3 раза без воды) и дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода - Дезинфекция мусоросборников |  |  | 1 раз в месяц 1 раз в месяц |
| 4.2. | - оснащенного устройством для промывки, очистки и дезин-фекции внутрен-ней поверхности ствола мусоро-провода |  | -Удаление отходов из мусоросборной камеры |  |  | ежедневно |
|  |  |  | - Уборка, мойка стен и пола мусоросборной камеры |  |  | ежедневно |
|  |  |  | - Уборка и мойка загрузочных клапанов |  |  | 1 раз в неделю |
|  |  |  | - Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода |  |  | 1 раз в месяц |
|  |  |  | - Очистка и мойка передвижных контейнеров |  |  | ежедневно |
|  |  |  | - Промывка, очистка (цикл повторяется 3 раза) и дезинфекция внутренней поверхности ствола мусоропровода |  |  | 1 раз в месяц |
|  |  |  | - Дезинфекция мусоросборников |  |  | 1 раз в месяц |
|  |  |  | - Устранение засора |  |  | по мере необходи-мости |
| 4.3. | - обслуживание ствола мусоро-провода, выпол- ненного из асбестоцемент- |  | - Удаление отходов из мусоросборной камеры |  |  | ежедневно |
|  |  |  | - Уборка, мойка стен и пола мусоросборной камеры |  |  | ежедневно |
|  |  |  | - Уборка и мойка загрузочных клапанов |  |  | 1 раз в неделю |
|  |  |  | - Мойка шибера мусоропровода |  |  | 1 раз в месяц |
|  |  |  | - Очистка и мойка передвижных контейнеров |  |  | ежедневно |
|  | ных труб с применением мобильного моющего блока (ММБ) |  | - Очистка (цикл повторяется 3 раза без воды), промывка (цикл повторяется 4 раза), дезинфекция (цикл повторяется 2 раза) внутренней поверхности ствола мусоропровода до шибера - Гидроизоляция (гидрофобизация) внутренней поверхности асбестоцементного ствола мусоропровода (цикл повторяется 2 раза) до шибера |  |  | 1 раз в год 1 раз в год |
|  |  |  | - Дезинфекция загрузочных клапанов, шиберов, передвижных контейнеров, мусоросборной камеры |  |  | 1 раз в месяц |
|  |  |  | - Устранение засора |  |  | по мере необ-ходимости |
| 5. | Вывоз бытового мусора (ГОСТ Р 51617-2000) |  | - Вывоз твердых бытовых отходов: |  |  |  |
|  |  |  | - при температуре воздуха выше 140С; |  |  | ежедневно |
|  |  |  | - при температуре воздуха до 140С |  |  | не реже одного раза в три дня |
|  |  |  | - Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | по мере необходи-мости |

Примечание:

- Периодичность выполнения работ определяется в соответствии  с жилищными нормативами города Москвы, утвержденными постановлениями Правительства Москвы.

# Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

работ  аварийно-технического обслуживания систем

инженерного оборудования  многоквартирного дома

|  | Виды аварийных работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Перечень аварийных работ (ЖНМ-2006/01, утвержден постановлением Правительства Москвы от 25 апреля 2006г. № 276-ПП) | - Прочистка лежака - Прочистка стояка - Замена участка стояка - Замена участков трубопроводов - Замена насоса - Замена вентиля - Замена радиатора - Замена запорной арматуры - Установка сгонов, врезка пробковых кранов на стояке отопления - Устранение течи из трубопровода горячего водоснабжения - Устранение течи из трубопровода холодного водоснабжения - Откачка воды из подвала - Сварочные работы - Устранение течи воды в мусоропроводе, на лестничных клетках - Устранение неисправности в электрических сетях, аппаратах и устройствах | По мере поступления заявок |